广西分行柜面单证（含登记簿）采购需求

一、商品内容

本项目采购的商品为全区两年用（2024-2026年）规格不同的柜面单证139种，具体详见附件：2024-2026年（两年）柜面业务用单证（含登记簿）采购计划清单。预计采购数量约为2.6万箱。

二、供应商资质要求

候选供应商具备有效的印刷经营许可证。

三、商品质量要求

产品质量须符合以下标准：

| 检验 项目 | 检验 方法 | 测量 仪器 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印刷 | 目视 | 直尺 | 1.画面套印准确，色相正确，套印允差≤0.2 mm，接版允差≤1.5 mm。 2.版面干净，无明显脏迹，不出重影，层次清楚。 3.文字完整，清楚，位置准确。全篇文字墨色基本一致。 4.全篇正反版面套印基本准确，允许≤3 mm。 |
| 装订 | 目视 | 直尺 | 1.平订的定位为钉锯外订眼距凭证芯上下各1/4处，允许误差±5mm。 2.订后成本凭证无坏钉、漏钉及重钉，凭证平服整齐、干净、钉脚平整、牢固，钉锯均钉在边缝线上。 |
| 包本 | 目视 | 直尺 | 1.封面与内页粘贴牢固，平直，无空泡，无皱折、变色、破损。 2.无粘坏封面，无折角，不显露钉锯。 |
| 裁切 | 目视 | 直尺 | 1.成品裁切歪斜误差≤1.5mm。 2.成品裁切后无严重刀花，无连刀页，无严重破头。 |

| 成品 | 目视 | 直尺 | 1.尺寸符合要求，成品护封上下裁切尺寸误差允许≤2 mm，无严重刀花，无连刀页，无严重破头。 2.凭证粘贴牢固，装订平直，无空泡，皱折，变色，所用粘合剂黏度适当，严禁使用植物类粘合剂。铁丝平订不露钉，订位为钉锯外订眼距凭证芯上下各1/4处，允许误差±5mm。 3.画面套印准确，色相正确，套印允差≤0.2 mm，接版允差≤1.5 mm。 4.版面干净，无明显脏迹，不出重影，层次清楚。 5.文字完整，清楚，位置准确。全书文字墨色基本一致。 6.凭证正反版面套印基本准确，允许≤1mm。 7.胶左凭证或胶头凭证粘接牢固，表面平整，无明显皱折，起泡。装订后凭证平服整齐，干净，钉脚平整，牢固。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打包 | 目视 | 直尺 | 1.按建行要求的每包数量打包，用专用包装材料包紧、包实，每包应加上标识。小包封签内容应标明书名，定价，每小包数量，印刷厂名，建行名等，字号适当突出，一目了然，小包包括两层包装纸在内。 2.包大包应使用牛皮纸两张，包件应捆成“井”字形，横竖道绕扣捆紧，绳头结死，并在包件端应贴上大包封签；大包每件重量不超过10公斤。捆扎大包的尼龙绳就按标准，不能太细。 3.对于包装用的纸箱，其高度不得超过240mm，大小按凭证数量定做，质量要达到一定要求，至少可以反复正常使用三次，纸箱的其中两面应印上运输标签及本公司名称。 4.对于特殊开本的凭证，其纸箱或大包类似正方形，需提前通知建行，改换小包或大包数量，以便仓库储放包件。 |

外箱：用进口瓦楞纸箱包装；纸箱一侧标明印刷品的编号、名称、数量、供应商名称、生产日期。

箱内：用塑料薄膜包装（防潮）。

四、商品数量要求

本项目采购数量约为2.6万箱（详见附件）

五、商品供应安排

（一）时间要求：

1.正常情况下，自接到我行会计凭证（登记簿）及相关印刷品订单后，须于14个自然日内免费送货至指定地点（我行各辖属分支行库房或营业网点，含送至楼上或地下室）。

2.供应商负责凭证的设计排版并提供电子模板给我行，遇凭证改版或新版，自接到我行新版（改版）会计凭证（登记簿）及相关印刷品订单后，须于3个自然日内（含寄递时间）提交印刷打稿或样板给我行审核（特殊情况由双方协商解决），经我行审核确认后，供应商须于14个自然日内免费送货至指定地点（我行各辖属分支行库房或营业网点，含送至楼上或地下室）。

3.应急要求：如遇我行对凭证印制有紧急需求，按我行要求完成对其辖属分支行及所属营业网点的供货，原则上应在7个工作日内完成。

（二）地点要求：送货范围为广西地区的14个分支行，包括：区分行（南宁）、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、玉林、贵港、河池、百色、贺州、崇左、来宾指定地点。

（三）服务过程中产生的费用问题及处理意见：供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。

六、款项支付要求

我行验货无误后，按照实际订购金额，供应商提供税务部门认可的增值税专用发票，并于开票后5日内送到我行，我行在收到发票后30个工作日内在龙集采系统结算付款。

七、售后服务要求

（一）需严格按照我行提供的印刷、装订要求进行印件装订，如发现缺页少页，凭证装订页张数、份数未达装订要求的行为，我行有权退货。

（二）如出现发货的凭证种类、规格、数量及外包装等存在不符合我行要求的情况，供应商须在十个工作日内按要求作出整改，并由我行验收，整改涉及的相关费用全部由供应商负责，并按当次订单金额的0.1%向我行支付违约金 。

八、报价要求

登记簿、封签以“本”为结算单位，信封、档案盒以“个”为结算单位，印签卡以“套”、印鉴卡粘单以“片”为结算单位，其他凭证以“百份”为计量单位结算。

九、其他要求

（一）应急处置要求

供应商对我行提出的凭证模板、印制要求有疑义，须在1个工作日内提出，以便我行及时处置。

（二）整改要求

我行对凭证样品排版、质量等提出质疑的，供应商须在1个工作日内作出回复，并在5个工作日内按要求整改完成。

（三）不得外包我行印刷项目，一经发现，我行有权终止合作。