玉林分行会议室音响设备更换项目采购需求

一、采购内容

本次采购玉林分行会议室音响设备。

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b | 主扩线阵全频音箱 | 频率响应不劣于80Hz-19kHz； 灵敏度（1w@1m）不小于 104dB； 额定功率（AES）不小于400W；标称阻抗不小于 16Ω； 指定频带内声压级不小于 ( 平均/ 峰值) 127dB/138dB； 标称覆盖角（HxV） 100x10°（+-5°）；单元不少于 2*8寸铁氧体低音/51mm音圈，1个铁氧体高音/51mm音圈。 | 只 | 4 |
| 2 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b | 主扩线阵低频音箱 | 频率响应不劣于31.5Hz-500Hz； 灵敏度（1w@1m）不小于 97dB； 额定功率（AES）不小于 900W；标称阻抗不小于 8Ω； 指定频带内声压级不小于 ( 平均/ 峰值) 123dB/134dB；单元不少于 1*18寸铁氧体低音/4寸音圈。 | 只 | 2 |
| 3 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b | 主扩线阵音箱功放 | 额定功率 1KHz/1% THD+N；立体声8Ω：4×1220W；立体声4Ω：4×1670W；桥接 8Ω：2×4000W；頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB；总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1%；阻尼系数：≥250:1；电压增益( 额定功率，8Ω/0.775V ）：×121；电路架构：Class H；转换速率：20V/us 信噪比（A计权）：≥100dB；输入灵敏度（额定功率8Ω）： 输入阻抗：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）；分离度：≥60dB；输入共模抑制比：≥60dB；输入连接器：每通道一路平衡XLR；输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE Speakon ；电源：220-230VAC， 50Hz | 台 | 1 |
| 4 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b | 补声音箱 | 灵敏度(1W/1m）：97dB；最大声压级(1m)： 121dB /127dB（连续值/峰值)；额定功率(AES)：300W；600W标称阻抗：8Ω； 驱动单元：1 x 12" 低音，接线形式：100×130×2铝接线板，双进口四芯插，1+1-全频输入；尺寸(W×D×H):393×355×625； 箱体配置:顶、两侧M8吊点（配K110墙架），9个M10吊点，底配底托 | 只 | 4 |
| 5 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b | 补声功放 | 8 欧姆立体声:2×900W；4 欧姆立体声:2×1450W；8欧姆桥接单声道:2900W；频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB；总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz；互调失真（IMD）≤0.35%；转换速率: >10V/us ；阻尼系数:>200；信噪比:>100 dB ；输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V；输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:10k ohms ；电源线规格：插头：10A，250V ；电线：CCC 3×1.5mm3；保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；通风：由前往后的空气对流机制；冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 | 台 | 2 |
| 6 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b | 返听音箱 | 规格：单12"二分频音箱；频率响应：70Hz-16KHz(±10dB)；额定功率（AES）:300W/8Ω； 灵敏度：96dB（63Hz-16KHz）； 最大声压级：( 平均/ 峰值) 119dB/125dB； 覆盖角度：70*50. | 只 | 2 |
| 7 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b | 返听功放 | 8 欧姆立体声:2×900W；4 欧姆立体声:2×1450W；8欧姆桥接单声道:2900W；频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB；总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz；互调失真（IMD）≤0.35%；转换速率: >10V/us ；阻尼系数:>200；信噪比:>100 dB ；输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V；输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:10k ohms ；电源线规格：插头：10A，250V ；电线：CCC 3×1.5mm3；保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；通风：由前往后的空气对流机制；冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护。 | 台 | 1 |
| 8 | Midas、A&H艾伦赫兹、Soundcraft、铁三角、海天 | 专业32路数字调音台 | 信号处理能力：40 位的浮点处理；AID 转换器的动态范围：24 - Bit, 114 dB （ 8 通道，192 kHz ）；DIA 转换器 （ 立体声，192 kHz ）：24 - Bit, 120 dB 动态范围；连接器：MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口 （ XLR ）：16 个；对讲输入接口 （ XLR ）：1 个；RCA 输入 / 输出：2 / 2；XLR 输出接口：8；监听输出 （ XLR / TRS 平衡 ）：2 / 2；AUX 输入 / 输出 （ TRS 平衡 ）：6 / 6；耳机输出 （ TRS ）：1 （ 立体声 ） AES 50 端口 （ KLARK TEKNIK Super MAC ）：2；UL TR ANET P - 16 个人监听连接口 （ 无源 ）：1；MIDI 输入 / 输出：1 / 1；USB 插口 （ 用千音频和数据传输 ）：1；MIC输入（MIC输入到模拟输出）；THD + N （ 0 dB 增益，0 dBu 的输出 ）：< 0. 01 % 未加权；THD + N （ 40 dB 增益，0 dBu 的 +20 dBu 的输出 ）：< 0. 03 % 未加权；未加权输入阻抗（ 不平衡 / 平衡 ）：10 kQ / 10 kQ ；最大输入电平：+23 dBu；幻象电源 （ 每个输入通道 ）：+48 V；共模抑制比 ＠ 增益单位（ 典型值 ）：> 70 dB；输入/输出特性；频率响应 @ 48 kHz 采样率：0 dB to - 1 dB ( 20 Hz - 20 kHz )；动态范围 ， 模拟输入及模拟输出：106 dB ( 22 Hz - 22 kHz , 未加权 )；A / D 的动态范围 ， 话筒放大器和换能器 ( 典型值 )：109 dB ( 22 Hz - 22 kHz , 未加权 )；D / A 的动态范围 ， 换能器和输出 ( 典型值 )：109 dB ( 22 Hz - 22 kHz , 未加权 )；串扰抑制 @ 1 kHz ， 相邻通道：100 dB；XLR 连接器输出电平 ( 常规 / 最大值 )：+4 dBu / +21 dBu；XLR 连接器输出阻抗 ( 非平衡 / 平衡 )：50 Ω / 50 Ω；TRS 连接器输入阻抗 ( 非平衡 / 平衡 )：20 kΩ / 40 kΩ；TRS 连接器最大输入电平：+21 dBu TRS 连接器输出电平 ( 常规 / 最大值 )：+4 dBu / +21 dBu ；TRS 输出阻抗 ( 非平衡 / 平衡 )：50 Ω / 50 Ω；耳机输出阻抗 / 最大输出电平：40 Ω / +21 dBu ( 立体声 )；输出 1-16 XLR 连接器底噪电平 ， 单位增益：-85 dBu 22 Hz - 22 kHz 未加权；输出 1 - 16 XLR 连接器底噪电平 ，静音：-88 dBu 22 Hz - 22kHz 未加权；TRS 监听输出到 XLR 连接器底噪电平：-83 dBu 22 Hz - 22 kHz 未加权；显示主显示器：5 "TFT 液晶显示器，800 X 480 分辨率，26 万色；通道液晶屏：128 X 64 分辨率液晶显示器背光，RGB 颜色；表头：18 段 （ - 45 dB to Clip ） ；电源开关电源：自适应 100 - 240 V AC （ 50 / 60 Hz ） ；功率消耗：70 W ；物理参数；工作温度范围：5° C - 40° C （41° F - 104° F）；尺寸 （ H / W / D ）：208 x 478 x 617 mm （ 8.2 x 18.8 x 24.3" ）；重量：14.3 kg （ 31.5 lbs ） | 台 | 1 |
| 9 | LAX、L-Acoustics、JBL、MARTIN玛田、德国d&b、铁三角、海天 | 四进八出数字音频处理器 | 功能特点：1.频率响应在20-20kHz保持平坦，本底噪声不高于-91dBu，输入电平不小于+20dBu，信噪比不小于111dB。2.不少于4路输入，8路输出，全矩阵混音。3.具备自动均衡AutoEQ功能，FIR/IIR滤波矫正扬声器或房间脉冲响应的工具，实现自动测量、自动校准声空间评论响应和相位曲线。（提供该功能的软件截图，并加盖公司公章）；4.具备输入/输出通道的FIR滤波器，使用第三方软件定制生成您需要的FIR卷积。（提供该功能的软件截图，并加盖公司公章）5.具备MIR滤波器，具备（LR24/48）选项。6.输入端具有4种均衡器类型组合可选，实现PEQ/FIR的结合。7.输出端具有4种分频器类型组合可选，实现IIR/FIR/PEQ结合。8.输入输出端具有参数预设快速比较功能，可以快速调用储存A/B预设。（提供该功能的软件截图，并加盖公司公章）9.输入通道具备噪声门、动态响度提升器，可以有效提升听感。（提供该功能的软件截图，并加盖公司公章）10.输入输出通道具备RMS压缩器。11.具备编组设置，最多控制32台处理器，组内控制增益，静音，PEQ和极性。12.具备网口（3个），1个PC连接，2个RS485接口，使用中控代码控制。13.输入输出后板接口均才有优质NEUTRIK接口。14.界面具有中英文实时切换，固件升级功能。15.总谐波失真不大于0.005% (+4dBu 1kHz)16.信噪比不劣于111dB 。 | 台 | 1 |
| 10 | LAX、JBL、MARTIN玛田、 Shuer、铁三角、海天 | 一拖二真分集专业演唱无线手持话筒 | 射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz，振荡模式:ＰＬＬ相位锁定频率合成，接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定；音频锁定33KHz 载波 ( 数字编码调制 ）；减嘈静音模式:数字导频及杂讯双重控制；频率稳定度:± 0.005% ；接收机工作原理:自动选讯（真分集设计）；系统信噪比：≥80dB；系统总谐波失真：≤1.8%（1kHz）；接收机灵敏度:-100dBm；音频失真度: ≤ 0.5%；信嘈比: > 115 dB ( A )；音频输出电平: (平衡） 2.2 V (开放式） （非平衡） - 40 dBv / 1K；最大输出电平:+ 10dBv；输入阻抗:非对称1M 欧姆，平衡式40K 欧姆；信嘈比:> 115 dB ( A ) ；工作距离: 理想最远直线距离100米；天线接口:2 TNC , 50欧姆；音频接口:（平衡） XLR；音频接口:（非平衡）6.3mm 电压供应:DC 12V -15V；话筒天线:内置式，输出功率:< 10 mW 使用电流:≦110 mA，工作时长:（ 发射机）高功率档 > 8 小时；低功率档﹥12小时；频率调整: 红外线自动对频；音频传输范围:（ MIC ）50Hz - 18KHz；音频最大偏移度 : ± 68KHz；换能器类型:动 圈；音频灵敏度:1.6mV / Pa；声压级: 152dB (SPL)max.；发射工作范围:理想直线距离100米；拾取特性:超心型电池:DC 2节 1.5 V ( AA电池 ）`；话筒长度:280 mm 。 | 套 | 4 |
| 11 | LAX、JBL、MARTIN玛田、 Shuer、铁三角、海天 | 一拖二真分集演唱演讲无线麦克风系统 | 射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz，振荡模式:ＰＬＬ相位锁定频率合成；接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 ；频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定；音频锁定33KHz 载波 ( 数字编码调制 ）；减嘈静音模式:数字导频及杂讯双重控制；频率稳定度:± 0.005% ；接收机工作原理:自动选讯（真分集设计）；系统信噪比：≥80dB；系统总谐波失真：≤1.8%（1kHz）；接收机灵敏度:-100dBm；音频失真度: ≤ 0.5%；信嘈比: > 115 dB ( A )；音频输出电平: (平衡） 2.2 V (开放式） （非平衡） - 40 dBv / 1K；最大输出电平:+ 10dBv 输入阻抗:非对称1M 欧姆，平衡式40K 欧姆；信嘈比:> 115 dB ( A ) ；工作距离: 理想最远直线距离100米；天线接口:2 TNC , 50欧姆；音频接口:（平衡） XLR；音频接口:（非平衡）6.3mm 电压供应:DC 12V -15V；话筒天线:内置式，输出功率:< 10 mW 使用电流:≦110 mA，工作时长:（ 发射机）高功率档 > 8 小时，低功率档﹥12小时；频率调整: 红外线自动对频；音频传输范围:（ MIC ）50Hz - 18KHz；音频最大偏移度 : ± 68KHz；换能器类型:动 圈音频灵敏度:1.6mV / Pa；声压级: 152dB (SPL)max. 发射工作范围:理想直线距离100米；拾取特性:超心型；电池:DC 2节 1.5 V ( AA电池 ）`；话筒长度:280 mm 。 | 套 | 2 |
| 12 | LAX、JBL、MARTIN玛田、铁三角、海天 | 专业级数字反馈抑制器 | 1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换2、带有压缩，限幅，噪声门功能3、输入、输出通道路由功能 4、提供4路话筒放大输入和线路输入，带48V幻想电源（提供产品后板照片佐证）5、提供模拟，数字AES3，光纤，同轴输出 6、采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点 7、每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，通过绿色LED和黄色LED加以区分（提供产品面板照片佐证）8、单机提供≥25组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态9、6段LED精确数字电平表显示输出信号大小10、共模拟制比：≥70dB(1KHz) 11、输出范围：≤25dBu 12、频率响应：≥20Hz-20KHz(-0.3dB) 13、失真度：﹤0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 14、信道分离度：>110dB（1KHz） 15、功耗：≤15W 16、电源:AC110V/220V 50/60Hz | 台 | 1 |
| 13 | LAX、JBL、MARTIN玛田、铁三角、海天 | 无线会议系统主机 | 通过电脑软件可直接设置视像跟踪。支持PELCO P/D和YAAN，SONY EVI-D70摄像头协议，系统可连接多个摄像头。每套系统最多可控制2个主席加250个单元同时使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用多套无线会议系统。 每套系统最多使用1个主席和2个代表同时发言。主机支持手动编地址功能。系统发言模式：限制模式，轮替模式。主机具有一键关闭所有话筒功能。产品参数：载波频段：UHF770—820MHz；调制方式：FM；工作有效距离：60米；振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：在偏移度等于25KHz 输入 6dBv时，S/N >60Db 频带宽度：30MHz；最大偏移度：+-45KHz；综合S/N比：>105dB 综合T.H.D： <0.7% @1KHz；综合频率响应：45HZ—18KHZ +-1dB；供电：AC110~220V | 台 | 1 |
| 14 | LAX、JBL、MARTIN玛田、铁三角、海天 | 无线会议主席系统 鹅颈话筒元 | 采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取。带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。红色灯环，显示工作状态。主席单元有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存。主席具有优先控制功能，可以用来控制发言权，控制会议气氛。单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达8个小时。产品参数：载波频段：UHF770—820MHz；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；谐波幅射： <-65dBm；频带宽度：30MHz；最大偏移度：+-45KHz；话筒输入：电容式，单指向性 Rf功率输出：15MW；电池：内置3.7V锂电池；电流消耗：<200mA；连续工作时间：约8小时 | 只 | 1 |
| 15 | LAX、JBL、MARTIN玛田、铁三角、海天 | 无线会议代表系统 鹅颈话筒 | 采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取。带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。红色灯环，显示工作状态。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存。单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达8个小时。产品参数：载波频段：UHF770—820MHz；振荡方式：PLL相位锁定频率合成谐波幅射： <-65dBm；频带宽度：30MHz；最大偏移度：+-45KHz；话筒输入：电容式，单指向性 Rf功率输出：15MW；电池：内置3.7V锂电池；电流消耗：<200mA；连续工作时间：约8小时 | 只 | 7 |
| 16 | LAX、JBL、MARTIN玛田、铁三角、海天 | 无线会议系统单元充电器 | 可同时充电40支主席或者是代表话筒，每路输出直流6伏，每次充电约3-4小时可充满。 | 台 | 1 |
| 17 | LAX、JBL、MARTIN玛田、铁三角、海天 | 电源时序器 | 1， RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑；2， 采用 16A万能插座，能兼容全部产品电源接口；3， 设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关4， 工作电95V-240V； 5，前面板拥有电压显示功能 ；6，输出电源插座:后面板 8个受控 16A万用插座 ；7， 接地电阻＜50mΩ(测量条件：25A/60S)。8， 抗电强度;L-E＜0.2mA;N-E＜0.2mA(测量条件：1500VAC/60S)9， 最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A10， 单路最大输出电流: 16A11， 控制协议: RS-232串口协议12， 工作电压: 110V～ 240V13， 联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;无序主、副机控制选择开关，即插即用;14，设备设有不少于3个九针串口，提供设备接口截图佐证。 | 台 | 2 |
| 18 | 工巧、金丰创、家华 | 钢制设备机柜 | 行业标准尺寸设计，通用性极高；模块化设计，安装方便；拆卸灵活，检修设备方便；使用超厚的钢板制作，安全耐用； 总高：2000mm | 个 | 1 |
| 19 | LAX、JBL、MARTIN玛田 | 线阵音箱吊架 | 线阵音箱专用田字架 | 套 | 2 |
| 20 | 一线、家华、亿科 | 音箱吊架 | 专业音箱托架 | 只 | 4 |
| 21 | 秋叶原、华敏、音王 | 音箱线 | 规格：2*2.5mm2，纯铜带护套音箱线材 | 米 | 550 |
| 22 | 秋叶原、华敏、音王 | 音箱线 | 规格：2*4mm2，纯铜带护套音箱线材 | 米 | 100 |
| 23 | 秋叶原、华敏、音王 | 专业音箱插 | 接触紧密良好，令信号传输到设备中，性能好，坚固耐用！坚实的压铸外壳；镀金或者镀银.镀镍接点。参数：支持6-10mm线径规格:四芯音箱插,常规接法中+1－1！特点：清晰的标识配合科学的侧内力角度螺丝让压线更固定结实。便捷锁扣设计。 | 只 | 30 |
| 24 | 秋叶原、华敏、音王 | 专业信号线 | 设备连接使用公母信号线 | 米 | 100 |
| 25 | 秋叶原、华敏、音王 | 音频插头 | 话筒公母插，莲花插 | 对 | 32 |

二、供应商要求

供应商营业执照经营范围应包括电子设备、音响设备、视音频产品等。

三、产品质量要求

1. 供应商应提供原厂包装的全新产品，质量达到相关产品国家规定标准要求。

2.为了系统的完整性，音箱、功放、音频处理器尽量是同一品牌。

3.产品质量问题按相关产品国家“三包”规定执行。

四、供货及安装方案

1. 配送时间、地点：供应商须在合同签订之日起10日内（或下达订单之日起）将我行采购的产品免费配送至指定地点：广西玉林市人民东路267号建行玉林分行办公楼三楼。

2. 供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。

3. 供应商免费拆除旧的音响设备。

4. 安装调试要求：商品运至我行指定地点、经我行对商品数量、外包装完好程度、品牌、规格初验合格后，供应商须在5日内将商品免费安装、调试完毕。

五、款项支付要求

整个项目完成时进行验收，验收合格后，供应商向我行提供增值税专用发票，我行以银行转账方式支付合同价款。在项目全部完成并验收合格后，支付合同价款的97％；余款3%在质保期（1年）满后一次付清。

六、报价要求

供应商应认真填写采购清单中所列单项的单价和合价，供应商报价应包含增值税、拆除旧设备、物流费、包装费、安装费、调试费用全部费用，供应商所填报的综合单价在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力 。

七、售后服务要求

1. 自验收合格之日起享受12个月的维保期,不再另行收费。

2. 产品出现故障时，建行可以通过电话或网络方式向供应商报告故障，供应商应及时到达现场，产品故障应当在24小时内解决，产品恢复正常运行或使用。如故障无法现场解决，供应商应当首先用功能相同的备件、备用产品替换故障部件、故障产品或按照建行要求采取其他补救措施。

八、其他要求

1．在服务过程中，供应商应做好相关安全防护措施，保证作业安全。不影响我行正常办公秩序，不损害我行及员工的财产、设备、文件、信息安全，不从事与本项目服务无关的任何活动。

2．供应商应指定有合法资质及相应服务能力、经验的专业人员，按照要求提供服务。

3．施工中不得造成原建筑的任何结构损坏，若发生，一切责任和费用由施工方承担。

4．关于我行及我行客户方面的任何信息均属于商业秘密，供应商须对以上信息严格保密，否则须承担由于泄密对我行造成的一切损失。